电路与电子技术课程设计报告

姓名 学号 班级 时间

目录

目录	1

1	实验任务及目的	2

1.1	实验目的	2

1.2	实验任务	2

2	直流稳压电源的设计	2

2.1	电源变压器	3

2.2	整流电路	4

2.3	滤波电路	6

2.4	稳压电路	8

2.5	对称±12V直流稳压电路	8

3	信号发生器的设计	9

3.1	方波-三角波信号发生器	9

3.1.1	原理说明	9

3.1.2	实验电路	10

3.2	可调矩形波发生器	12

3.2.1	原理说明	12

3.2.2	实验电路	12

3.3	可调锯齿波发生器	16

3.3.1	原理说明	16

3.3.2	实验电路	16

实验任务及目的

实验目的

- 掌握三端集成稳压器组成的直流稳压电源的设计和调测。

- 掌握由运算放大器组成的信号发生器的设计方法。

- 熟悉信号发生器的一些主要性能指标

实验任务

需要完成的实验任务有：

任务 1：设计由三端集成稳压器7812和7912组成的能输出+12V和-12V的直流稳压电源电路，并完成该电路的仿真调测。

任务 2：完成由集成运放组成的信号发生器的仿真设计。所需的直流电源由任务 1 完成的电路提供。

直流稳压电源的设计

图 1

总体思路：首先，将输入的大电压通过变压器进行降压，降低至适合整流处理的电压。接着，利用全波整流电路将交流电压转换为脉动的直流电压，确保输出电压的相位始终为正。之后，通过滤波电路消除脉动，使得整流后的电压趋于平稳。最后，使用稳压电路调节电压，确保负载端得到一个稳定且平衡的直流电压。

电源变压器

图 2电源变压器

这里选用的变压器为默认型号，降压倍数为5。理想情况下输出：

Vout, ideal=Vin5=44V

由于各种损失，实际输出：

图 3

Vout, real=31.1V

可能的损失包括铜损、铁损、漏感、二极管损失和负载效应

整流电路

图 4整流部分

图 5变压整流电路

当变压器输出电压为正值时，电路中两个二极管导通，另外两个二极管截止，负载电压为变压器输出电压的0.9倍。

当变压器输出电压为负值时，电路中两个二极管导通，另外两个二极管截止，负载电压同样为变压器输出电压的0.9倍。

整流效果：

图 6

图 7

理论上，我们假设负载电压是变压器输出电压的0.9倍，即：

Vout, theoretical=0.9×Vin=0.9×31.1=27.99 V

实测：

Vout, measured=28.208 V

绝对误差：

ΔV=Vout, measured-Vout, theoretical=28.208 V-27.99 V=0.218 V

相对误差:

εrel=ΔVVtrue=0.21827.99≈0.78%

滤波电路

图 8滤波电容

图 9变压整流滤波电路

经过试验，此电容选用比书本方法滤波效果好

本电路采用的是电容滤波，电容滤波是在整流电路的输出端并联一个电容，利用电容的充放电作用，是负载趋于平滑。

效果：

图 10

图 11

理论分析：

假设变压器输出电压经过整流后，负载电压理论上是变压器输出电压的1.2倍：

Vout, theoretical=1.2×Vin=1.2×31.1=37.32 V

实测数据：

Vout, measured=42.473 V

绝对误差：

ΔV=Vout, measured-Vout, theoretical=42.473 V-37.32 V=5.153 V

相对误差：

εrel=ΔVVtrue=5.15337.32≈ 13.7%

实测输出电压比理论值高出了约5.15V，可能的原因包括二极管的非理想导通特性、变压器的实际效率、负载效应、测量误差以及温度效应。

稳压电路

图 12稳压部分

经过试验，此电容选用比书本方法稳压效果好

分析于对称±12V直流稳压电路。

对称±12V直流稳压电路

图 13

三端集成稳压器7812和7912组成，分别输出12V和-12V电压。

测量：

图 14

观察波形与电压的值，我们可以看到这是两条近似直线的线，，近似可以认为分别为

U1=12.017 V≈12 V

U2=-11.847 V≈-12 V

信号发生器的设计

正弦波信号发生器

原理说明

文氏RC电路（Wien bridge oscillator）是一种常见的正弦波振荡器，广泛应用于信号发生器和测试设备中。其基本原理依赖于RC网络的频率选择性和反馈机制。具体原理如下：

RC网络: 文氏电桥电路由两个电阻和两个电容组成，形成一个桥式网络。这个RC网络的作用是设定电路的振荡频率，通常选择适当的电阻值和电容值，使其在某一特定频率下相位差为0。

反馈机制: 为了实现持续振荡，电路需要一个正反馈路径。文氏电桥通过放大器来提供这种反馈。反馈信号与输入信号叠加，以维持振荡。放大器的增益通常需要精确调整，以确保系统能持续振荡。

频率求解：

频率响应函数(F)：F=R∥ZCR+ZC+R∥ZC=jωRC1-jω2R2C2+j3ωRC

中心频率(f0)：f0=12πRC

频率响应函数(F)的简化表达式：F=13+jff0-f0f

当(f=f0)时，(F)的最大值：Fmax=13

则频率：f=f0=12πRC

现在选定电阻 ( R = 500   Ω) 和电容 (C=0.1 μF)，频率可以通过以下公式计算：

f=12πRC=12π×500×0.1×10-6=3183Hz

同理调节R（R8/R13）可以连续调节频率， R = 160~160k  Ω时带入可得f=10k~10Hz，可适当更换R电阻。

调节R5可以调节峰峰值，受限于Vcc，理论范围从0-24V，实际范围约0-22V。

实验电路

图 15

实测：

图 16

选定电阻 ( R = 500   Ω) 和电容 (C=0.1 μF)时测得频率为：

f=3.1kHz≈3183Hz

近似符合理论计算值。同时测得此时峰峰值为Vpp=1.4V

图 17 22V

图 18 0V

图 19 14kHz

图 20 158Hz

方波-三角波信号发生器

原理说明

图 21

方波电路由反相输入的滞回比较器和RC电路组成，RC回路作为延迟环节，C上电压作为滞回比较器的输入，通过RC充放电实现输出状态的自动转换。

将方波电压作为积分运算电路的输入，在其输出就得到三角波电压。当方波发生电路的输出电压Uo1=+Uz时,积分运算电路的输出电压Uo将线性下降;而当Uo1=-Uz时,Uo将线性上升。去掉方波发生电路中的RC回路,使积分运算电路即作为延迟环节，又作为方变三角波电路，滯回比较器和积分运算电路的输出互为另一个电路的输入。

同相输入，当(uo<UT)时，(uo1=UOL)；

当(uo>UT)时，(uo1=UOH)。

电阻(R4)和稳压管(D)构成输出端限幅电路，决定输出电压：

[uo1=±Uz]

(N1)点电位：(uN1=0)

(P1)点电位：[uP1=R2R1+R2uo+R1R1+R2uo1]

令(uN1=uP1)，得阈值电压：

[±UT=±R1R2Uz]

反向输入的积分运算电路，其运算关系式为：

(uo=-1R3Cuo1dt)。

要求解(t0)到(t1)时间段的积分，有：

(uo=-1R3Ct0t1uo1dt+uot0)。

由于(uo1)不是(+Uz)，就是(-Uz)，因此输出电压的表达式为：

(uo=-1R3Cuo1t1-t0+uot0)，

其中，(uot0)为初态时的输出电压。

反向积分时间(T1)的计算如下：

输入(uo1)保持(+Uz)不变，输出从(+UT)线性减小到(-UT)。

运算关系为：(-UT=-1R3C+UzT1++UT)，得：(T1=2R1R3CR2)。

正向积分时间(T2)的计算如下：

输入(uo1)保持(-Uz)不变，输出从(-UT)线性增大到(+UT)。

运算关系为：(+UT=-1R3C-UzT2+-UT)，得：

(T2=2R1R3CR2)。

有：T1=T2

振荡周期(T)由反向和正向积分时间(T1)和(T2)相加得到：

(T=T1+T2=4R1R3CR2)。

振荡频率(f)为周期的倒数：

(f=1T=R24R1R3C)。

现在取一定值计算：

振荡周期(T)的公式为：T=4R1R3CR2

其中：R1=30 kΩ,

R2=35 kΩ,

R3=20 kΩ,

C=40 nF

将给定的数值代入公式中：T=4×30×103×20×103×40×10-935×103

计算结果为：T=0.00274 秒=2.74 毫秒

我们通过调节R1调节频率，同上述方法，当R1=1.1 k~1.1MΩ时代入计算有f=10k~10Hz

实验电路

图 22

选定：R1=30 kΩ,

R2=35 kΩ,

R3=20 kΩ,

C=40 nF

时，测量，有：

图 23

T=2.884 毫秒≈2.74 毫秒

实验近似符合理论值。

同时测得为uo1=5.3V，UOH=4.6V

图 24 177Hz

图 25 969Hz

可调矩形波发生器

原理说明

图 26

本电路设计采用矩形波转变成三角波的波形转换的方法得到矩形波，在其中加一个占空比可调节电路，当积分电路正向积分时间常数远大于方向积分时间常数，或者反向积分的时间常数远大于正向积分时间常数，那么输出电压上升和下降的斜率相差会很多，这样的话就可以得到占空比可调的矩形波，同时也可以得到锯齿波。

反向输入时，当(uo1=+Uz)，

积分运算电路反向积分时间常数为(τ1=R3+RW1C)，

运算关系式为(uo=-1τ1uo1dt)，

并且输出电压(uo=-1R3+RW1CUzt1-t0+uot0)，

其中，(uot0)为初态时的输出电压。

当(uo1=-Uz)，积分电路正向积分时间常数为(τ2=R3+RW2C)，

运算关系式为(uo=-1τ2uo1dt)，

输出电压为(uo=1R3+RW2CUzt1-t0+uot0)。

反向积分时间(T1=2R1CR3+RW1R2)，

正向积分时间(T2=2R1CR3+RW2R2)，

振荡周期为(T=T1+T2=2R1C2R3+RWR2)，

方波的占空比为(q=T1T=R3+RW12R3+RW)。

给定数据：

给定电阻值(R1=5 kΩ)，(R2=20 kΩ)，(R3=1 kΩ)，(RW1=14 kΩ)，(RW2=6 kΩ)，电容值(C=0.15 μF)，

计算得到：

反向积分时间(T1)：[T1=2R1CR3+RW1R2=1.125 ms]

正向积分时间(T2)：[T2=2R1CR3+RW2R2=0.525 ms]

振荡周期(T)：[T=T1+T2=1.125 ms+0.525 ms=1.65 ms]

占空比(q)：[q=T1T=1.125 ms1.65 ms≈0.682]

同理，当R2=330~330kΩ时，有f=10~10kHz

实验电路

、

图 27

给定电阻值(R1=5 kΩ)，(R2=20 kΩ)，(R3=1 kΩ)，(RW1=14 kΩ)，(RW2=6 kΩ)，电容值(C=0.15 μF)

时，测量有：

图 28

根据实测数据，

得到反向积分时间(T1=1.301 ms)和正向积分时间(T2=0.644 ms)，

理论值为：[T1=1.125 ms,T2=0.525 ms]

计算实际占空比(q实际)为：[q实际=T1T1+T2=1.3011.301+0.644≈0.669]

与理论值(q理论=0.682)相比，误差为：

[误差=q实际-q理论q理论×100%≈-1.92%]

对于反向积分时间(T1)和正向积分时间(T2)，实测值与理论值的比较如下：

实测(T1=1.301 ms)，理论(T1=1.125 ms)，

误差为：[1.301-1.1251.125×100%≈15.67%]

实测(T2=0.644 ms)，理论(T2=0.525 ms)，

误差为：[0.644-0.5250.525×100%≈22.62%]

实测值与理论值之间的误差稍大，可能是理论计算时作近似的结果。

同时测得为uo1=5.7V，UOH=1.54V

图 29 波形1

图 30波形2

图 31 135Hz

图 32 1153Hz

可调锯齿波发生器

原理说明

图 33

本电路设计通过将矩形波转换为三角波的方法生成矩形波，并在其中加入占空比可调的电路。当积分电路的正向积分时间常数显著大于反向积分时间常数，或者反向积分时间常数远大于正向积分时间常数时，输出电压的上升和下降斜率会有显著差异。这样可以得到具有可调占空比的矩形波，同时实现锯齿波的输出。

具体原理同上一模块。

实验电路

图 34

具体实验结果同上一模块。

课程设计总结

这次课程设计主要围绕直流稳压电源和信号发生器的设计与调试。在直流稳压电源部分，通过变压器将输入电压降至适合整流的水平，再通过整流、滤波和稳压电路保证输出稳定。任务中设计了7812和7912三端集成稳压器，成功实现了±12V的对称输出。信号发生器部分，通过设计文氏RC振荡器和矩形波转三角波、锯齿波等电路，掌握了不同波形的生成原理及应用。在实验过程中，我们通过实际测量和理论计算，验证了电路的正确性，并对误差进行了分析。总体而言，本次设计不仅加深了对电源和信号发生器的理解，也提高了实际电路调试与测量的能力。

参考文献

- 田清华. 方波三角波发生器的设计与仿真[J]. 电子制作, 2013, 5X期: 7-7.

- 任骏原. RC桥式正弦波振荡电路的输出幅值分析[J]. 电子设计工程, 2013, 14期: 107-108, 110.